Samenvatting Geomatica

# 1. Inleiding

## 1.1 Geomatica

Geomatica  wetenschap en technieken om geografisch gelokaliseerde gegevens en informatie te verzamelen, beheren, analyseren, visualiseren, verdelen en gebruiken.

Ruimtelijk object  object dat gelokaliseerd is

Objecten lokaliseren

- Georeferentie  ahv wereldcoördinaten

- Geocodering ahv andere gelokaliseerde objecten

Geografisch object  geïdentificeerd ruimtelijk object  heeft kenmerken

Ruimtelijk object (=objectlocalisatie) +objectbeschrijving = geografisch object

Objectbeschrijving

- Direct  rechtstreekse veldbeschrijving

- Indirect  secundaire bronnen of teledetectiedocumenten

Geografisch object

- Geometrische eigenschappen  vooral lokalisatie, ook vormkarakteristieken

- Semantiek (betekenis)  kenmerken

- Topologie  structuur en samenhang, ook relatie met andere objecten

Cartografisch object  Geografisch object voorgesteld door een bepaald visualisatiemodel

## 1.2 Disciplines van de geomatica

Geodesie  bepaalt de afmetingen en de vorm van de aarde en zijn zwaartekrachtveld  in 3d in functie van de tijd

Teledetectie (afstandwaarneming, remote sensing)  informatie verzamelen van een object door analyse van data afkomstig van een toestel dat het object niet aanraakt

Fotogrammetrie  geometrische metingen van objecten op basis van foto’s of numerieke beelden

Topografie (letterlijk: plaatsbeschrijving)  waarnemingen mbt planimetrische (vlak) en alimetrische (hoogte) positie, vorm, afmetingen en identificatie te verichten, verwerken en controleren

GIS  zowel geografic information science als geografic information systems

- Geografische informatiewetenschap  geografische concepten beschrijven en primitieve elementen bestuderen, analyseren en modeliseren

- Geografisch informatiesysteem  opbouwen, beheren, verwerken, presenteren, integreren en communiceren van geografische informatie

Cartografie wetenschappelijke en technische activiteiten gericht op vervaardiging en gebruik van kaarten

## 1.3 Data, informatie, kennis en beleid

Gegevens/data  het geheel van bekende entiteiten, gevallen of feiten

Geografische gegevens/data (geodata)  gegevens die semantisch geïdentificeerd zijn en in een ruimtelijk referentiestelsel gelokaliseerd worden

Informatie  een geselecteerd deel uit de gegevens die relevant zijn voor een bepaald doel of toepassing

Geografische informatie (decreet GIS-Vlaanderen)  alle ruimtelijk gerefereerde informatie

Kennis  Wordt uit informatie gehaald, heeft een hogere graad van abstractie dan informatie of data

Informatie en kennis  nodig om een degelijk beleid te voeren

## 1.4 Relatie tussen geomatica en aanverwante disciplines

Geografie  bestudeert de ruimtelijke spreiding en de ruimtelijke organisatie van objecten, entiteiten en fenomenen  mogelijk om te lokaliseren (geomatica) en te beheren en te analyseren

Veelzijdige raakvlakken tussen geomatica en geografie en geomatica is een essentieel component voor de landmeetkunde

# 2. Gegevensverwerking

## 2.1 Gegevensstroom

Tot stand komen van geografische gegevens  deskundige vult ruimtelijke gegevens aan met semantische informatie

Informatie in kaart brengen  gegevens moeten relevant zijn voor het doel en data moet ruimtelijk correct gelokaliseerd zijn

Geocodering  event matching, address matching en koppelen aan ruimtelijke entiteiten

Meestal informatie te koppelen aan punt-, lijn- of vlakobjecten (vectorbeschrijving)  soms niet mogelijk  rasterformaat  in GIS cartografisch modelleren

Digitale terreinmodellen (DTM) en hoogtemodellen (DHM)  ook eigen specifieke gegevensformaten (Triangular irregular network TIN)

Bronvermelding  maar ook verifiëren of de beschikbare gegevens betrouwbaar zijn  filiatie

Metadata  data over data  beschrijft de inhoud, kwaliteit, condities en andere karakteristieken van gegevens

Rekening houden bij het verwerken van gegevens:

- Nauwkeurigheid bij het verzamelen van gegevens

- Omschrijving van de aard van de gegevens

- Eenheid waarin de gegevens worden uitgedrukt

- Ruimtelijke entiteit de gegevens betrekking hebben

- Het aantal keer de gegevens al zijn overgezet (compilatie) waardoor definitievervagingen kunnen zijn ontstaan

## 2.2 Gegevensbronnen

Primaire bronnen  ahv observatie worden nieuwe gegevens verzameld

Secundaire bronnen  vertrekken van bestaande gegevens (bv. archiefwerk)

Belangrijke gegevensbronnen:

- Geometrische data

- Altimetrische data (hoogtemeting)

- Socio-economische en financiële data

- Landbouwgegevens

- Geologische data

- Bodem en bodemgeschiktheidskaart

- Bodemgebruik

- Milieu

## 2.3 Tellingen en schattingen

Telling  tellen van het aantal eenheden dat aan een bepaald kenmerk voldoen  men verifieerd voor elke eenheid of hij al den niet aan het kenmerk voldoet

Schatting  gegevens verzamelen over een populatie zonder de hele populatie te doorlopen  steekproef of op basis van extrapolaties (oudere gegevens, gelijkaardige situaties of andere bronnen

## 2.4 Fouten, nauwkeurigheid en precisie

Fouten  ontstaan door fouten in de gebruikte gegevens

Foutenpropagatie  bewerkingen met gegevens waar fouten in zitten

### 2.4.1 Nauwkeurigheid en precisie

Nauwkeurigheid  de maat waarin de waarnemingen en meetgegevens de ‘ware’ situatie of waarde weergeven

Precisie  de graad van detail waarin iets uitgedrukt wordt

### 2.4.2 Fouten bij gegevensverzameling

Systematische fouten  een afwijking die steeds in dezelfde zin gebeurt

Toevallige fouten  onvoorspelbaar en niet te corrigeren

### 2.4.3 Fouten bij gegevensverwerking

Foutenpropagatie  secundaire fouten, ontstaan na de gegevensverzameling door (computer)verwerking en bewerking  originele accuraatheid van de basisgegevens blijft niet noodzakelijk bewaard  foutenpropagatiemodel nodig

### 2.4.4 Foutenkwantificering

Toevallige fout  de mate waarin de metingen afwijken van de werkelijke waarde  ware waarde = gemiddelde gemeten waarden

afwijkingen rond gemiddelde  standaardafwijking

RMS =

xi  de meerwaarde van waarneming i

t  de ware waarde

n  het aantal waarnemingen

## 2.5 Vaagheid

Veel geografische verschijnselen  geen scherpe grenzen  continue overgangen

Funny set  formuleren van overgangsfuncties van de ene klasse naar de andere  waarschijnlijkheidsverdeling van 0 - 1  waarschijnlijkheid om te behoren tot een bepaalde klasse

## 2.6 Regionalisering

Regionaliseren  het samenvoegen van telgebieden tot grotere eenheden

Datavervormingen  Modifiable area unit problem (MAUP)

- Schaaleffect  gevolg van de reductie van het aantal teleenheden

- Aggregatie- of zonatie-effect  gevolg van de groepeerwijze van teleenheden

## 2.7 Meetniveau

Datatypes

- Nominale waarden  waarnemingen van een kwaliteit

  - Klassen inclusief  alle waarnemingen moeten tot een klasse kunnen behoren

  - Onderling exclusief  waarnemingen kunnen niet tot meer dan een klasse behoren

  - Waarden zijn enkel identificatoren  onderscheiden waarnemingen onderling

- Ordinale waarden  rangorde zonder absolute standaard, stellen klassen voor langsheen een niet gekalibreerde schaal

- Cardinale waarden  drukken een kwantiteit uit, voor waarden van continue fenomenen

  - Intervalniveau  nulpunt arbitrair (willekeurig) gekozen  kan – zijn

  - Rationiveau  absoluut nulpunt geen – waarden

Nominale en ordinale waarden  categorische gegevens

## 2.8 Karakteristieken van populaties en steekproeven

Populaties  parameters

Steekproeven  statistieken

Drie soorten karakteristieken

- Centraliteitsmaten  ligging

- Spreidingsmaten  spreiding

- Vormmaten  vorm

### 2.8.1 Centraliteitsmaten

2.8.1.1 Modus

Modus  de waarde die het meest voorkomt, waarvoor de frequentie het hoogst ligt

Werken met klassen  klasse met de hoogste frequentie  modale klasse

2.8.1.2 Mediaan

Mediaan  de middelste waarde wanneer alle metingen gerangschikt worden van klein naar groot

Aantal klassen even  rekenkundig gemiddelde van de twee middelste waarden

Kan gebruikt worden bij ordinale data, niet gevoelig aan uitschieters

2.8.1.3 Rekenkundig gemiddelde

Moeilijk met continue waarden  werken met klassen  gemiddelde van de klassenmiddens  gemiddelde van die klasse

Gevoelig aan uitschieters

2.8.1.4 Meetkundig gemiddelde

GM =

Log(GM) =  =

Gebruikt voor waarnemingen die gemeten zijn volgens een logaritmische schaal

### 2.8.2 Spreidingsmaten

2.8.2.1 Range

Range  het verschil tussen de grootste en de kleinste meetwaarde

2.8.2.2 Minimum en maximum

Minimum  de kleinste meetwaarde

Maximum  de grootste meetwaarde

2.8.2.3 Kwantielen

Kwantiel  een getal dat een dataset verdeeld in gelijke delen

Kwartiel  vier gelijke delen

Deciel  tien gelijke delen

Percentiel  honderd gelijke delen

Q0 = minimum (1ste kwart) Q1 (2de kwart) Q2 = mediaan (3de kwart) Q3 (4de kwart) Q4 = maximum

Q3 – Q1  interkwartiele range of interkwartielafstand  beschrijft centrale 50% van de distributie

2.8.2.4 Variatie

Steekproefvariatie (s2X)  het gemiddelde van de kwadraten van de afwijkingen van de waarden ten opzichte van het gemiddelde  benadering van de populatievariatie σ2X

2.8.2.5 Standaardafwijking

Standaardafwijking of standaarddeviatie bij steekproef  vierkantswortel van steekproefvariatie

sX =

Standaardafwijking bijeen populatie  σX =

2.8.2.6 Variatiecoëfficiënt

Variatiecoëfficiënt  spreidingsmaat, quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde, dimensieloos

Bij steekproef  cv =

Bij populatie  cv =

### 2.8.3 Vormmaten

2.8.3.1 Scheefheid

Scheefheid γ1  niet-dimensionele waarde die de asymmetrie tov het gemiddelde aanduidt

0  symmetrisch

negatief  linksscheve verdeling, linkerstaart loopt uit, gem. < mediaan

positief  rechtsscheve verdeling, rechterstaart loopt uit, gem. > mediaan

2.8.3.2 Kurtosis

Kurtosis  duid de piekheid/platheid van een verdeling aan

Bij normaalverdeling  3

Kurtosis excess =

Kurtosis excess  bij normaalverdeling 0

Platykurtisch  kurtosis > 3, lager en breder dan de normaalverdeling

Leptokurtisch  kurtosis < 3, hoger en smaller dan de normaalverdeling

## 2.9 Klassenindeling en discretisatie  zie practicum

### 2.9.1 Benadering discretisatie

2.9.1.1 Grafische discretisatie

Bepalen van breekpunten in het verloop van de gegevens met behulp van

- ‘natuurlijke breekpunten’

- Breekpunten in het frequentiediagram

- Breekpunten in het cumulatief frequentiediagram

2.9.1.2 Discretisatie met gelijk klasseninterval

Bn  benedengrens klasse

n  nummer van de klasse

d  vast klasseninterval  (max – min) / aantal klassen

2.9.1.3 Discretisatie volgens een rekenkundige reeks

A + X + 2X + 3X + … + nX = B

A  min

B  max

X  cte

n  aantal klassen

2.9.1.4 Discretisatie volgens een meetkundige reeks

Verschil logaritme van max en min  reeks gelijk klasseninterval  antilogaritmes van uitkomsten

2.9.1.5 Discretisatie volgens een harmonische reeks

Reciproque (omgekeerde) getallen van max en min  reeks gelijk klasseninterval  omgekeerde getalwaarden van uitkomsten

2.9.1.6 Discretisatie volgens gemiddelden

Gemiddelde hele populatie  middelste klassegrens, twee klassen  verder onderverdelen door gemiddelde per klasse te nemen  altijd een even aantal klassen

2.9.1.7 Discretisatie volgens kwantielen

Klassen worden opgebouwd zodat ze ieder ongeveer hetzelfde aantal waarnemingen heeft

Kwartielen  4; kwintielen  5; decielen  10

Amplitude  (n – 1)/k

n  aantal klassen

k  aantal waarnemingen

2.9.1.8 Gestandaardiseerde discretisatie

Houd rekening met het gemiddelde en de standaardafwijking, indeling hangt af van het aantal klassen

2.9.1.9 Discretisatie volgens de methode van Bertin

Aantal klassen steeds oneven, klassebreedte is links en rechts verschillend

KBl = ((gem-min)/aantal klassen) .2

KBr = ((max-gem)/aantal klassen) .2

KBm = (KBl + KBr)/2

2.9.1.10 Discretisatie volgens gelijke oppervlakken in de ruimte

In sommige software algoritme ingebouwd dat de oppervlakte op een kaart evenredig verdeeld over de verschillende klassen

### 2.9.2 Evaluatie van de discretisatie

Doel discretisatie  variabele vereenvoudigen  afwijking tussen originele en legendewaarden  kan worden bepaald door index van Jenks  hoe dichter bij 0, hoe beter

S =

KB  klassenbreedte

Klassengem.  gem. van de reële observaties binnen een bepaalde klasse j

Klassenmidden  midden van de klasse j

n  aantal klassen

### 2.9.3 Legende

Klassen regels

- Voldoende klassen, maar niet te veel

- Legende moet goed leesbaar zijn  significante klassengrenzen of eenvoudige getalwaarden

- Grootste, hoogste waarden  hoogste grijswaarden

## 2.10 Interpolatie

Interpolatie  een uitspraak doen over een onbekende situatie in een dataset op basis van een serie bekende situaties, de onbekende moet zich in het domein van de bekende situaties bevinden  anders extrapolatie

Geografische oppervlakken  mogelijk om, uitgaande van een aantal verspreide waarnemingen, door interpolatie een schatting te maken van de onbekende waarden op de tussenliggende locaties

Manieren interpolatie geografische oppervlakken

- Manueel

- Lokale interpolatiemodellen (inverse distance weighting)

- Globale interpolatiemodellen (trensoppervlakken)

- Kriging en TINs

Manueel  intermediaire berekenen op koppels van gekende punten  grafisch gelijke punten verbinden door een isolijn  zowel rechte lijnstukken als vloeiende krommen

Spline-functies buigzame regels om onregelmatige krommen soepel te tekenen

Mogelijk om een waarde te schatten voor onbekende plaatsen ken door middel van alle bekende datapunten of alleen de lokale datapunten uit de onmiddellijke omgeving  de beste informatie die men heeft, is die van het dichtstbije gekende punt  lokale interpolatiemethoden

Inverse distance weighting  onbekende plaats berekenen door een lopend gemiddelde van de omliggende gekende datapunten  datapunten die veraf liggen hebben minder invloed dan dichterbij liggende datapunten

z’j  de te bepalen interpolatiewaarde van variabele z op plaats j

zi  de gekende waarde van variatie z op plaats i

dij  afstand van plaats i tot plaats j

b  wrijvingscoëfficiënt van de afstand, meestal 2

n  aantal punten gebruikt om het te interpoleren punt te berekenen

Trendoppervlakte-analyse  meer geïnteresseerd in trends  vervlakking, lokale variaties verdwijnen  bepalen van een statistische of wiskundig  oppervlak dan de algemene trend zo goed mogelijk beschrijft  zowel lineair als hogere ordeverdeling

Triangular Irregular Network (TIN)  oppervlaktemodel  ontstaan door een netwerk van aaneensluitende driehoeken; driehoeken  facets; zijden  edges; hoekpunten  nodes; driehoeken zo gelijk mogelijk qua oppervlakte en zijden geminimaliseerd in lengte

Voordelen

- Applicaties kunnen er op worden toegepast

- Extra informatie kunnen gemakkelijk worden meegegeven

- Mogelijk om in functie van het gradiënt verschillende datadichtheden te hanteren

Voronoï diagram (tesselatie)  Elk gezocht punt Pj wordt toegewezen aan al gekend punt Pi  een Pj dat even ver ligt van 2 Pi  grens regio; even ver van 3 punten  hoekpunt regio

ruimtelijke indeling in regio’s

Tiessen polygoon  Voronoï diagram bij geografische toepassingen in een tweedimensionale ruimte

## 2.11 De geograaf aan het woord: verticale en horizontale relaties

Verticale relaties  relaties tussen elementen die op dezelfde plaats gesitueerd zijn

Horizontale relaties  relaties tussen verschijnselen die niet op dezelfde plaats voorkomen  worden bepaald door de afstand tussen beiden

# 3. Grafische voorstellingen

Doel

- Statistische tabellen op een interessante en aanschouwelijke manier voor te stellen

- Resultaten op een overzichtelijke manier voor te stellen in een rapportering of een publicatie

- De data visueel te analyseren

Diagram  beeldt een toestand op een bepaald ogenblik uit

Curve  stelt een evolutie of continuïteit voor

Schema  stelt een structuur of een organisatie (organogram) voor

Cartogrammen of diagramkaarten  thematische kaarten met diagrammen als symbolen op

## 3.1 Diagrammen en curven

### 3.1.1 Boxplot of snorrendoos

Boxplot  stelt de centraliteits- en spreidingsmaat voor, beschreven door Tuney in 1977

Rechthoek  mediaan en interkwartielen  50% van de waarnemingen

Snorharen  rest van de waarnemingen  verschillende versies

- Snorharen eindigen bij het minimum en het maximum

- Eindigen soms ook bij bepaalde percentages die voor de auteur of analyse relevant zijn

Uitschieters  liggen buiten de extremiteiten van de snorharen en worden afzonderlijk weergegeven

Extremiteiten (Tuney)  maximaal 1,5 de interkwartielafstand

- Benedensnor  Q1 – 1,5 . (Q3 – Q1)

- Bovensnor  Q3 + 1,5 . (Q3 – Q1)

Normaalverdeling  99,3% van de waarnemingen  andere extremiteit, ander percentage  Tuney’s keuze  pragmatisch en makkelijk hanteerbaar

### 3.1.2 Puntdiagram

Puntdiagram  Punten of symbolen worden geplaatst als voorstelling van het aantal eenheden

Telraammethode  eenheidspunten worden in overzichtelijke groepen gerangschikt

Kleingeldmethode  meerdere eenheidspunten met elk een andere vaste waarde  optelling verschillende waarden bepaald de totale waarde

### 3.1.3 Lijndiagram

Lijndiagram  naast elkaar geplaatste lijnstukken met een meetbare lengte dat een afstand , hoogte … voorstelt, zowel horizontaal als verticaal

### 3.1.4 Strook- of staafdiagram

Strook- of staafdiagram  verschillende stroken of staven van dezelfde lengte worden opgedeeld in overeenkomst met de procentuele verhouding van de verschillende klassen

### 3.1.5 Histogram, frequentiecurve en aanverwante

3.1.5.1 Histogram of frequentiepolygoon

Histogram  stelt een statische variabele voor in een x-y-stelsel waarbij elke klasse overeenkomt met een rechthoek, breedte = klassebreedte, hoogte zo bepaald dat de oppervlakte in verhouding staat met het aantal

Continue verschijnsel  rakend getekend

Discontinu verschijnsel  los van elkaar

3.1.5.2 Cumulatieve frequentiepolygoon

Een voorstelling waarbij in stijgende klassenorde de aantallen van alle onderliggende klassen worden mee opgeteld

3.1.5.3 Frequentiecurve

Frequentiecurve  doorlopende karakter van een verschijnsel onderstrepen

Gauss-curve  symmetrisch en in klokvorm

3.1.5.4 Cumulatieve frequentiecurve

Een voorstelling waarbij en stijgende klassenorde de aantallen van alle onderliggende klassen worden opgeteld

3.1.5.5 Granulometrische semi-logaritmische cumulatieve frequentiecurve

Studie van de korrelgrootte van sedimenten (granulometrie)  maakt vaak gebruik van cumulatieve frequentiecurves

Korrelgroottes  phi-schaal en logaritmisch voorgesteld  wordt gebruikt in de studie van de sortering

3.1.5.6 Lorenzcurve

Lorenzcurve  stelt de samenhang van twee componenten grafisch voor, specifieke vorm van de relatieve cumulatieve frequentiecurve, x-as zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, vierkantig

Doel  nagaan in hoeverre de spreiding afwijkt van de totale evenwichtige spreiding (de diagonaal), oppervlakte curve en diagonaal  concentratie

Gini-coëfficiënt (G)  oppervlakte tussen Lorenzcurve en diagonaal / oppervlakte tussen diagonaal

- = 0  Lorenzcurve = diagonaal  geen concentratie

- = 1  volledige concentratie

Meestal gebruikt om inkomensongelijkheid te meten

Gini-index  Gini-coëfficiënt uitgedrukt in %

### 3.1.6 Kolommengrafiek

Stroken of kolommen links en rechts van een verticale as of boven en onder een horizontale as  alleen voor twee verschijnselen waar een verband tussen bestaat

### 3.1.7 Afwijkingsgrafiek of positief-negatief strookdiagram

Verdere uitwerking van de kolommengrafiek  alleen de afwijkingen worden aangeduid

### 3.1.8 Bevolkingspiramide

Laten toe de bevolkingsstructuur van een administratieve eenheid te begrijpen en te vergelijken

Constructie  twee geroteerde frequentiepolygonen

### 3.1.9 Vlakdiagram

Stellen aan de hand van de oppervlaktes van vlakken de waarden van een verschijnsel voor

Gebruik van meerdere vlakken  vergelijkingen

3.1.9.1 Vierkantdiagram

Oppervlakte vierkant verhoudt zich tot de absolute waarde van het verschijnsel  soms meerdere vierkanten naast elkaar

3.1.9.2 Rechthoekdiagram

Zelfde principe vierkantdiagram, maar de vlakken zijn rechthoeken

3.1.9.3 Cirkeldiagram (“taart”, “camembert”)

Cirkel wordt in even veel stukken verdeeld als dat er klassen zijn, hun oppervlakte evenredig met de grootte van de klasse  moeilijk te gebruiken als aantal klassen groter is dan 6

Meerdere populaties vergelijken  meerdere cirkeldiagrammen naast elkaar  oppervlakte cirkel evenredig aan omvang populatie

Soms ook in 3d  oogt mooi, maar moeilijk af te lezen

### 3.1.10 Spreidingsdiagram

Stelt twee of meerdere variabelen grafisch voor

3.1.10.1 Tweedimensionaal spreidingsdiagram of strooidiagram

Laat toe in een x,y-diagram een reeks koppels van gegevens voor te stellen  geschikt om een indruk te krijgen van de samenhang van twee variabelen

Nulpunt  soms niet nuttig om bij 0,0 te beginnen omdat anders het relevante gedeelte van de grafiek te klein moet worden voorgesteld

3.1.10.2 Driehoeksgrafiek

Wordt gebruikt om fenomenen voor te stellen die in slechts drie klassen worden opgesplitst en in % worden uitgedrukt  som is dus 100 %

Economische geografie  actieve bevolking in de verschillende administratieve eenheden

Bodemkunde  textuur van de bodem  textuurdriehoek

Gelijkzijdige driehoek  elke zijde een as en een klasse  procentwaarde wordt geprojecteerd vanuit de basis evenwijdig met de vorige as

### 3.1.11 Pooldiagram

Poolcoördinaten  evenveel stralen als onderdelen

3.1.11.1 Bij cyclische verschijnselen (maandelijks, jaarlijks…)

Evolutie van een verschijnsel voorstellen in een spiraalvorm  stralen  delen van de totale cyclus

Voordelen  seizoensgebonden verschijnselen herkennen, anomalieën in een continue progressie observeren

3.1.11.2 Bij verplaatsing in de ruimte

Verplaatsingen uitdrukken ten opzichte van een bepaald punt in de ruimte  winden, stromingen …  wind- en stroomrozen

3.1.11.3 Sterdiagram of radardiagram

Tweedimensionaal diagram met drie of meer assen vanuit eenzelfde oorsprong met meerdere variabelen (1 as/variabele)

### 3.1.12 Evolutiegrafiek

x-as  lineaire tijdas

y-as  afhankelijke veranderlijke

3.1.12.1 Enkelvoudig en samengesteld curvediagram

Enkelvoudig  één tijdsafhankelijke variabele

Samengesteld  meerdere tijdsafhankelijke variabelen

3.1.12.2 Indexgrafiek of bundelgrafiek

De verschillende variabelen worden voor een bepaalde datum herleid tot 100, voor de andere data wordt de waarde herleid tot hun indexwaarde met de regel van 3

3.1.12.3 Semi-logaritmische grafiek

y-as  logaritmische schaal

x-as  lineaire tijdas

3.1.12.4 Z-curve

Drie curven in één coördinatenstelsel die samen de letter Z vormen

- Evolutiecurve  onderste

- Cumulatieve curve  schuin

- Cumulatiecurve bovenste

visuele analyse van de evolutie

### 3.1.13 Stroomdiagram

Stelt verplaatsing van personen of goederen voor

Breedte  aantal; richting  pijl

### 3.1.14 Driedimensionale grafiek

Gebruiksredenen

- Esthetisch  inhoudelijk geen meerwaarde

- Bijkomende parameter  oriëntatie assen belangrijk

## 3.2 Schema’s

### 3.2.1 Organigram of organisatieschema

Doel  overzicht geven van relaties tussen de organen van een maatschappelijke structuur

### 3.2.2 Productiestromen (flow-chart)

Het verloop van een productieproces wordt voorgesteld door symbolen

### 3.2.3 Tijdschema’s

Stellen het verloop van een proces of een verplaatsing in de tijd voor

### 3.2.4 Visuele modelleertalen

Mogelijkheid om concepten over de specificatie van een softwaresysteem grafisch voor te stellen

ULM  Unified Modeling Language  verschillende diagramsoorten, best gekende  klassendiagram  geeft de statistische structuur weer tussen klassen en hun relaties

# 4. Signatuur en kleur

## 4.1 Signatuur

Spectrum van het zichtbare licht  deel van het elektromagnetisch spectrum  400 – 700 nm

Golven elektromagnetisch spectrum  elektromagnetisch en snelheid  c ≈ 300 000 km/s

Frequentie f = c / λ en uitgedrukt in s-1 of Hertz (Hz)

Straling uit zon  gefilterd door atmosfeer door absorptie en deflectie (weerkaatsing)  straling valt op voorwerp, wordt terug geabsorbeerd en weerkaatst  eigenschappen veranderen

Spectrale signatuur  verzameling van de variatie van de hoeveelheid gereflecteerd elektromagnetische straling over een deel van het elektromagnetisch spectrum

## 4.2 Kleur

Wit ligt wordt gedeeltelijk gereflecteerd (opaak) en doorgelaten (transparant)  andere combinaties van golflengtes  ontstaan van gekleurd licht

Twee verschillende soorten lichtgevoelige cellen in netvlies

- Kegeltjes  werken enkel bij voldoende licht  drie types met verschillende fotopigmenten  elk gevoelig voor een ander deel van het spectrum

- Staafjes  een pigmentsoort, dienen om gedempt ligt te zien, geen kleuren

De kleur van een object hangt af van de samenstelling van het voorwerp maar ook van de samenstelling van het licht  normlicht nodig om kleurbepalingen uit te voeren

Ook beïnvloed door psychologische en biologische (kleurenblindheid) factoren  kleurenperceptie  zeer subjectief

Twee manieren om kleuren samen te stellen

- Additieve kleurenmenging  verschillende verhoudingen en intensiteiten van rood, groen en blauw licht mengen

- Subtractieve kleurenmenging  secundaire kleuren (geel, magenta en cyaan) onttrekken een van de primaire kleuren (blauw, groen en rood) van het wit licht

Densiteit  logaritme invallend / gereflecteerd licht  wordt gemeten met een densitometer

Spectrofotometrie  kleuren beschrijven door de reflectantie (weerkaatste straling / invallende straling) van de verschillende golflengtes te meten

Colorimetrie  waargenomen kleur wordt vergeleken door een colorimeter met kleurstandaarden

Drukproces  subtractieve kleurenmenging

- Transparante inkt  kleurstoffen vormen een filter  absorberen een deel van het wit licht

- Niet-transparante inkt  pigmenten vormen een deklaag

Redenen gebruik van zwart naast cyaan, magenta en geel

- Inkten  nooit zuivere pigmenten  geen perfecte filtering  totale dekking  geen zwart maar donkerbruin

- Geen pasproblemen bij het drukken van haarfijne symbolen of letters

- Goedkoper

- Kortere droogtijd

## 4.3 Kleurmodellen en kleurschalen

Kleurmodellen  beschrijven de kleuren volgens een analytische en grafische methode

Kleurenschaal  discrete reeks van vastgelegde kleuren, waarbij iedere kleur een code krijgt

### 4.3.1 Kleurmodellen

4.3.1.1 Kleurenkubus RGB en CMY

De primaire en secundaire kleuren worden in twee assenstelsels voorgesteld op een kubus  RGB, CMY, wit en zwart vormen de hoekpunten  alle kleuren bevinden zich in deze kubus

4.3.1.2 3D-kleurmodellen

Munsell kleurensysteem

Drie kleurendimensies

- Tint (Hue)  golflengtes

  - Vijf primaire tinten (rood, geel, groen, blauw en paars) en vijf intermediaire tinten

  - Verdeeld over de omtrek van een kleurencirkel  kleuren tegenover elkaar  complementair

- Helderheid (Value)  amplitude, geeft aan hoe licht of donker een kleur is, verticale as

- Verzadiging (Chroma)  intensiteit, graad van zuiverheid, van as naar buitenrand

5GB 6/12

- 5GB  tint

- 6  helderheid

- 12  verzadiging

HSB – HSV

HSB  Hue, saturation, brightness

HSV  Hue, saturation, value

hetzelfde

HSL

HSL  Hue, saturation, lightness

Van gesatureerde kleur naar alle grijstinten  in de lightness-as van zwart tot wit ipv tot geselecteerde tint bij HSB

4.3.1.3 CIE Yxy-model

Genormaliseerde kleur  kleur die gedefinieerd is in het CIE-model

Systeem met drie coördinaatassen  elke kleur kan zo gedefinieerd worden

Zuivere spectrale kleuren  liggen langs de curve in een vlak  kleuren met de hoogste verzadiging die in de afzonderlijke kleurtonen kunnen worden gereproduceerd

Geschikt voor het objectief bestuderen van kleurenperceptie   voor de cartograaf ongeschikt door gebrek aan kleurenschalen en in heel wat software onbruikbaar

### 4.3.2 Kleurschalen

4.3.2.1 Web Color

HTML  RGB als hexadecimaal formaat  eerste byte rood, tweede byte groen, derde byte blauw  van FFFFFF (wit) tot 000000 (zwart)

4.3.2.2 Indexed Color

Kleurschaal met een beperkt aantal kleuren  objecten krijgen kleur uit de sch	aal toegewezen

Vertalen naar de te visualiseren kleuren op scherm of afdruk  Look Up Table (LUT)

4.3.2.3 Pantone en Pantone Matching System

Pantone ontwierp verschillende kleurenschalen  gecodeerd en beschikbaar onder verschillende vormen

PMS  gebruikt negen basisinkten  betere dekking  ondubbelzinnige kleurencombinaties doorgeven aan colega’s

## 4.4 Gebruik en perceptie van kleuren bij grafische voorstellingen

Kleur  grafische variabele om waarnemingseigenschappen voor te stellen

Voordeel  invloed op onze psyche  evocatieve kleuren

Objectieve associaties  kleuren voor de dingen die men in de natuur ontmoet

Affectieve associaties  cultureel en religieus gegroeid

# 6. Tijd

Lineaire tijd  tijdstippen (momenten van een gebeurtenis) volgen elkaar op

Cyclische tijd  dagelijkse beweging hemel, jaarlijkse beweging aarde rond zon…

Seconde  basiseenheid tijd  verschillende definities doorheen de tijd

TAI  Temps Atomique International  internationale atoomtijd

## 6.1 Sterrentijd

Uurhoek  p 104

Lentepunt  het snijpunt van het equatorvlak (evenaar) en het eclipticavlak (baan waarin aarde rond de zon beweegt)

Precessie  de tolbeweging van de as van de aarde

Sterrentijd t  uurhoek van het lentepunt  wordt bepaald door de dagelijkse rotatie van de aarde

Sterrendag  tijdsverloop tussen twee opeenvolgende bovenculminaties van het lentepunt voor een bepaalde plaats op aarde  is iets korter dan twee opeenvolgende bovenculminaties van een willekeurige ster door de precessie

Precessie in rechte klimming m  precessie op de equator

tGr = tpl + λ

tGr  sterrentijd te Greenwich  uurhoek van het lentepunt tov de meridiaan van Greenwich

λ  hoek tussen Greenwichmeridiaan en meridiaan bepaalde plaats  geografische lengte van die plaats

tpl  de uurhoek van het lentepunt tov een plaats

Positief lengte naar het westen, negatief lengte naar het oosten

(zie figuur 6.4, p 190)

Schijnbare sterrentijd (apparent sideral time)  uurhoek ware lentepunt γ

Middelbare sterrentijd (mean sideral time)  uurhoek van het middelbare lentepunt

Schijnbare sterrentijd – middelbare sterrentijd = vergelijking der equinoxen

Schijnbare en middelbare sterrentijd voor een bepaalde plaats  local apparante/mean sideral time (LAST/LMST)

Voor Greenwinch  Greenwich apparante/mean sideral time (GAST/GMST)

## 6.2 Zonnetijd

Zonnetijd  uurhoek van de zon

Ware zonnetijd tW  en middelbare zonnetijd tm

Tw = 12h + Hʘ

Hʘ  uurhoek van de ware zon

Ware zonnedag  tijdsverloop tussen twee opeenvolgende bovenculminaties van het middelpunt van de ware zon  niet altijd gelijk in lengte

Eerste bovenculminatie  t = αʘ

Volgende bovenculminatie  t = 24h + αʘ + Δ αʘ

Δαʘ  verandering van de rechte klimming  doordat de aarde om de zon draait  niet constant  wet van der perken

Verandering opvangen  middelbare tijd, gebaseerd op een middelbare, fictieve zon

tm = 12h + Hmʘ

Ware zonnetijd – middelbare zonnetijd  =  tijdsvereffening  E = tw - tm

beïnvloed door inclinatie van de eclipticabaan en de verschillen in omloopsnelheid

## 6.3 Universele tijd

Universele tijd (UT)  sterrentijd in Greenwich  onderhevig aan cyclische en niet-cyclische variaties

UT = 12h + Hmʘ in Greenwinch

UT0  niet-gecorrigeerde tijd

UT1  UT0 gecorrigeerd met de poolveranderingen

UT2  UT1 gecorrigeerd voor de seizoenale onregelmatigheden van de aardrotatie

UTC  Gecoördineerde universele tijd  uitgemiddelde versie UT2  regelt klokken wereldwijd

Ook andere tijdschalen  atoomtijd  TAI (Temps Atomique International)

Schrikkelseconden  worden gebruikt om fouten en variaties in de aardrotatie te compenseren

## 6.4 Wettelijke tijd

Tijdzones  wereld ingedeeld in 24 verschillende zones, volgen grotendeels de landsgrenzen maar grotere landen kunnen in meerdere tijdszones liggen, sommige minder conventioneel  Nepal  UTC +5h 45min

Datumgrens  imaginaire grens grotendeels samenvallend met de meridiaan 180°, maar met aanpassingen aan internationale grenzen

Westelijk  nieuwe dag, oostelijk oude dag

Wettelijke tijd  in België geregeld door wet uit 1892 en 1920

Zomertijd  voor het eerst tijdens de Duitse bezetting  in 1916 en bleef tot 1946, terug ingevoerd in 1977 met jaarlijkse of driejaarlijkse koninklijke besluiten, KB van 2001invoering zoals men die nu kent

## 6.5 Jaar

Sterrenjaar JS  twee opeenvolgende doorgangen van de zon door een willekeurig vast punt op de ecliptica

Tropisch jaar JT  twee opeenvolgende doorgangen van de zon door het lentepunt  korter dan sterrenjaar door invloed precessie op de ecliptica

Anomalistisch jaar JA  twee opeenvolgende doorgangen van de zon door het perigeum (punt baan zon rond aarde waarbij de zon het dichtst bij de aarde staat)  beweegt over 11’’,63/jaar  duurt langer

Besluit: JT <  JS < JA

## 6.6 Kalenders

Verschillende culturen en periodes  verschillende kalendersystemen  cyclische benadering van tijd meestal, maar niet noodzakelijk, met lineair voortgaan vanuit een nulpunt

Cyclisch  solaire en/of lunaire cycli  maand en jaar

Week  maand en jaar vormen geen veelvoud van een week  ook andere varianten bij andere culturen van enkele dagen die een eenheid vormen

Babylonische kalender  sexagesimale (zestigtallig) basis, jaar = 360 dagen, 12 maanden van 30 dagen, om de zes jaar een extra maand  gemiddelde van 365 dagen/jaar

Egypte  kalender van 360 dagen

Griekse wereld  olympische spelen

Juliaanse kalender  Julius Caesar, 3 jaren met 365 dagen en 1 jaar met 366 dagen  gemiddelde 365,25 dagen/jaar ≈ tropisch jaar = 365,2422

Gregoriaanse kalender

- Door de kleine afwijking met tropisch jaar grote afwijking met Juliaanse kalender in 16e eeuw (1582)  onder gezag Paus Gregorius XIII nieuwe kalender door Chritophorus Clavius

- In 400 jaren  97 schrikkeljaren 365,2425 gemiddeld  verschil opgevangen door millenniumjaren deelbaar door  4000 geen schrikkeljaar

- Problemen doordat kalender niet overal gelijktijdig was ingevoerd

- Jaar 0 bestaat niet, 1 na Chr. volgt op 1 voor Chr.

AUC  ab urbe condita  sinds de stichting van Rome

AD  Anno Domini  naar Christus

CE  Commen Era/Current Era/Christian Era

BC  Before Christ  jaartallen voor Christus

BCE  Before Commen Era

BP  Before Present  voor 1950, ontstaan uit gebruik van C14-dateringen

Republikeinse kalender  ontstaan na Franse Revolutie, niet lang bestaan  jaar = 12 maanden van 30 dagen, laatste maand + 5 dagen, week werd decades van 10 dagen, 1 dag verdeeld in 10 uren

Islamitische kalender  maanden van 29 of 30 dagen, beginnen bij de nieuwe maan, schrikkeljaren met 355 ipv 354 dagen, begint bij het moment dat Mohamed uit Mekka vertrekt,

Joods kalender  dagen beginnen bij zonsondergang en maanden bij een nieuwe maan, jaren van 12 maanden (gewoon) en jaren van 13 maanden, maanden van 29 of 30 dagen, jaren van 353 (onvolledig), 354 (regelmatig) en 355 (volledig) dagen, schrikkeljaar 383, 384 of 385 dagen  zeer oud systeem, begint in 3761 voor Chr.

Paasregeling  eerste concilie van Nicea (325)  eerste zondag na de volle maan op of na de lente-equinox (21 maart)  tussen 22 maart en 25 april

ISO 8601  regelt datum en uur bij gegevensuitwisselingen  tijdsindicaties in dalende grootte geschreven

Weeknummer  eerste donderdag jaar is week 1, week begint op maandag  ook dagnummers

Epoche  referentiepunt van een tijdsrekening

Juliaanse datum  in 1583 door Jozef Scaliger, protestants hoogleeraar in Leiden  alle toen gekende data in een positieve reeks dateren  begint in 4713 voor Chr.

# 7. Geodesie en cartografische systemen

## 7.1 Geoïde, ellipsoïde en datum

Vorm aarde bepaald door  zwaartekracht en centrifugaalkracht

Reliëf aarde  endogene (van binnenuit de aarde) en exogene (vooral erosie) krachten  resultaat huidige oppervlakte aarde  wiskundig niet beschrijfbaar, tussenstappen nodig

Equipotentiaalvlak  een vlak dat alle punten met een gelijke zwaartekracht op de aarde verbindt, staat loodrecht op de richting van de effectieve zwaartekrachtversnelling

Geoïde  het equipotentiaalvlak dat overeenkomt met het gemiddelde oppervlak van de oceanen en de voortzetting hiervan onder de continenten  geen eenvoudige geometrische vorm

Referentiesferoïde of referentie-ellipsoïde  een geometrisch oppervlak, ontstaan door het wentelen rondom één van de assen van een cirkel of ellips en die de geoïde het dichtst benadert

‘Fundamenteel punt’  de onderlinge afwijking tussen de normaal en de verticaal van de ellipsoïde en de geoïde

Lokale geodetische datum

- Vorm/afmetingen referentie-ellipsoïde

- ϕ0, λ0  geodetische coördinaten van het fundamenteel punt

- N0  geoïdale hoogte fundamenteel punt  ligging ellipsoïdaal vlak tov de geoïde

- ξ0, η0  afwijking verticaal in het fundamenteel punt

- α0  legt oriëntatie vast

Ellipsoïdale hoogte  h = orthometrische hoogte H   geoïde en ellipsoïde vallen samen in dit punt

Lokaal geodetisch systeem

- Ellipsoïde die zo goed mogelijk aansluit bij lokale geoïde

- Fundamenteel punt  normaal op geoïde en ellipsoïde vallen samen

Globale geodetische datum

- Vorm en afmetingen referentie-ellipsoïde

- Ligging centrum ellipsoïde tov massacentrum aarde

- Oriëntatie hoofdassen ellipsoïde tov 3d referentiesysteem verbonden met de aarde

- Schaalfactor S

Graadmeting  bepalen van de booglengte van één graad = 360ste deel van de aardomtrek  gebruikt om afmetingen ellipsoïde te bepalen

Internationale Geodetische en Geofysische Unie  achtereenvolgens verschillende ellipsoïden aanvaard als internationale referentie-ellipsoïde  verschillende ellipsoïden gebruikt in de wereld

Recentelijk tendens over te schakelen naar globale datums  compatibiliteit GPS-waarnemingen

Belangrijk informatie vermelden over gebruikte referentie-ellipsoïde  andere ellipsoïde  andere kaartprojectie

## 7.2 Lokalisatie op de ellipsoïde of sfeer

### 7.2.1 Lengte en breedte

Lengte λ  van punt A  hoek tegenwijzerzin tussen nulmeridiaan en meridiaan punt A

Nulmeridiaan  meridiaan die gekozen is als referentiemeridiaan  sinds 1884 Greenwich

Ellipsoïde  breedte geocentrisch of geodetisch

Geocentrische breedte Ψ  van punt A  hoek tussen de equator en punt A gemeten in het centrum van de sfeer en in het meridiaanvlak van punt A

Geodetische breedte β  wordt bepaald door de normale op het tangentvlak aan de ellipsoïde in het punt A

Geografische breedte  verzamelnaam voor geocentrische en geodetische breedte

### 7.2.2 Orthodroom en loxodroom

Orthodroom  kortste afstand tussen twee punten deel van de grootcirkel tussen twee punten

Loxodroom  lijn op het aardoppervlak die de meridianen onder een gelijke hoek snijdt

### 7.2.3 De aarde als sfeer

Schaal kleiner dan 1 : 200 000  sfeer ipv ellipsoïde

Straal R = =

## 7.3 Richting en koers

### 7.3.1 Referentierichtingen

Declinatiediagram  verwijzingen naar verschillende referentierichtingen

(Referentie)richting  wiskundig of natuurkundige gedefinieerde richting van waaruit de horizontale hoek met een willekeurige andere richting gemeten kan worden

Geografische noorden  noordrichting, meridiaanrichting,  ware noorden

Magnetische noorden  richting naar de pool van het aardmagnetisch veld

Kaartnoorden  verticale oriëntatie van het vierkantnet (y-as coördinatenstelsel)

Merediaanconvergentie  hoek tussen het geografische noorden en het kaartnoorden

Magnetische declinatie  hoek tussen het magnetische noorden en het geografische noorden

Kaartdeclinatie  hoek tussen het kaartnoorden en het magnetische noorden

hoeken worden in wijzerzin gemeten, in graden of in mil = 1 / 6400ste deel van een cirkel

Richting die door het kompas wordt aangegeven kan verschillen van het echte magnetische noorden door lokale omstandigheden  compensatiebollen  permanente magneten

Kompasnoorden  de richting die door het kompas wordt aangegeven

Deviatie  de hoek tussen het magnetische noorden en het kompasnoorden

Kompasafwijking  hoek tussen het geografische noorden en het kompasnoorden

### 7.3.2 Koers

Koers  de richting waarin een bewegend object zich beweegt, tov een referentierichting

Ware koers  de hoek tussen de richting van het ware noorden en de beschouwde richting van de waarnemer

Magnetische noorden  de hoek tussen de richting van het magnetische noorden en de beschouwde richting van de waarnemer

Kompaskoers  de hoek tussen de richting van het kompasnoorden en de beschouwde richting van de waarnemer

## 7.4 Cartografisch systeem

Cartografisch systeem  gedefinieerd door het geodetisch referentiesysteem, de datum en de kaartafbeelding

Nominale schaal  schaal die dient voor de graadnetberekening, geldt voor standaardpunt of een -lijn  alle andere punten kennen een afwijking  hebben lokale of projectieschaal

Schaalverhouding of schaalfactor Kpunt  verhouding van de lokale schaal tot de nominale schaal

## 7.5 Kaartafbeelding

Projectie  in principe alleen meetkundig

Kaartprojectie  ingeburgerd als synoniem voor kaartvoorstelling, cartografische afbeelding

Kaartvoorstelling / cartografische afbeelding  iedere wiskundige methode die toelaat het gebogen oppervlak van een hemellichaam of een deel ervan op een plat vlak weer te geven

Het klasseren van prospecties

- Naar aspect of geometrie van het gradennet

  - Vlak of Azimutaal

  - Cilinder of cilindrisch

  - Kegel of conisch

orthogonale projecties

  - Andere

    - Pseudo-azimutaal

    - Pseudo-cilindrisch

    - …

niet-orthogonale projecties

- Naar contact

  - Rakend of tangent

  - Snijdend of secant

- Naar stand of oriëntatie

  - Normaal of polair

  - Transversaal of equatoriaal

  - Scheef of obliek

- Naar aanwezigheid projectie

  - Perspectieve (vanuit punt)

  - Niet-perspectieve

- Naar projectiecentrum (bij perspectieve)

  - Centrale projectie

    - Vanuit centrum of gnomonisch

    - Vanuit tegenpunt of stereografisch

  - Vanuit oneindig of orthografisch of parallelprojectie

- Naar vervorming

  - Conform of hoekgetrouw

  - Equivalent of oppervlaktegetrouw

  - Equidistant of afstandsgetrouw

  - Afylactisch  niks getrouw

## 7.6 Indicatrix van Tissot

Wanneer men de aarde wilt voorstellen op een plat vlak treden er altijd vervormingen op  basis studie gelegd door Nicolas Auguste Tissot

Lemma van Tissot  Bij afbeelding van een continu oppervlak op een willekeurig ander continu oppervlak bestaan er steeds twee richtingen die zowel op het oorspronkelijke oppervlak als na afbeelding loodrecht op elkaar staan

## 7.7 Azimutale projecties

### 7.7.1 Azimutale polaire projecties

#### 7.7.1.1 Gnomonische azimutale polaire projectie

Punt A  coördinaten ϕ, λ  azimutale polaire projectie  punt A’  polaire coördinaten rϕ, θ

rϕ = R tan δ = R cot ϕ

θ = λ

Punt A’  cartesische coördinaten x, y  transformatie polaire coördinaten

x = R tan δ sin λ = R cotg ϕ sin λ

y = R tan δ cos λ = R cotg ϕ cos λ

R  straal aarde

δ  90° - ϕ

λ  lengte

ϕ  breedte

#### 7.7.1.2 Stereografische azimutale

#### polaire projectie

Polaire coördinaten punt A’

rϕ = R tan(δ/2) = R tan [(π/2) – ϕ ]/2

θ = λ

Cartesische coördinaten x, y

x = 2R tan δ/2 sin λ

y = 2R tan δ/2 cos λ

#### 7.7.1.3 Orthografische azimutale polaire projectie

Polaire coördinaten punt A’

rϕ = R sin δ  = R cos δ

θ = λ

Cartesische coördinaten x, y

x = R sin δ sin λ = R cos ϕ sin λ

y = R sin δ cos λ = R cos ϕ cos λ

#### 7.7.1.4 Meridiaangetrouwe azimutale polaire projectie

Polaire coördinaten punt A’

rϕ = R δ  = R (π/2) – ϕ

θ = λ

Cartesische coördinaten x, y

x = R δ sin λ = R [(π/2) – ϕ] sin λ

y = R δ cos λ = R [(π/2) – ϕ] cos λ

De meridianen zijn lengtegetrouw  booglengte lengtegetrouw overgebracht  parallelcirkels bevinden zich op dezelfde afstand

#### 7.7.1.5 Equivalente azimutale polaire projectie

Polaire coördinaten punt A’

rϕ = 2R sin δ/2

θ = λ

Cartesische coördinaten x, y

x = 2R sin δ/2 sin λ

y = 2R sin δ/2 cos λ

Richting breedte a = 1/cos(δ/2) en richting lengte b = cos (δ/2)  σ = a x b = 1  oppervlaktegetrouw

### 7.7.2 Transversale en schuine azimutale projecties

Voor de formules voor transversalen en schuine projecties vertrekt men van de polaire projecties, gebruikmakend van een pseudopool en -coördinaten

#### 7.7.2.1 Schuine projecties

P  noordpool

M  punt dat wordt geprojecteerd

T  pseudonoordpool

cos(90°- ϕ’) = cos(90°- ϕT) cos(90°- ϕ) + sin(90°- ϕT) sin(90°- ϕ) cos(λ -  λT)

tan (λ’P – λ’) =

Pseudopoolafstand (90°-ϕ’) en pseudolengte λ’  in functie van geografische coördinaten ϕ, λ en coördinaten pseudopool ϕT, λT

#### 7.7.2.2 Transversale projecties

ϕT = 0, 90°- ϕT = π/2

cos(90°- ϕ’) = sin(90°- ϕ) cos(λ -  λT)

tan (λ’P – λ’) =

## 7.8 Cilindrische projecties

### 7.8.1 Normale cilindrische projecties

Meridianen  rechten loodrecht op de evenaar, afstand tussen 2 meridianen steeds hetzelfde

#### 7.8.1.1 Gnomonische cilindrische projecties

Rakende cilinder aan evenaar en projectiecentrum vanuit centrum sfeer, afylactisch  geen praktische toepassingen

#### 7.8.1.2 Vierkante platkaart, kwadratische platkaart of meridiaangetrouwe cilindrische projectie

x = R arc β

y = R arc λ

Eigenschap  richting meridiaan a = 1, b = 1/cos β

Geen afstandsvervorming in richting meridiaan, wel andere hoofdrichting

#### 7.8.1.3 Rechthoekige platkaart

Snijdend ipv rakend

x = R arc λ cos β0

y = R arc ϕ

#### 7.8.1.4 Conforme cilindrische projectie van Mercator

Overdreven voorstelling van de paralellen naar boven toe wordt gecompenseerd door het opdrijven van de afstanden langs de meridiaan  variabele van Mercator (wassende breedtes  Δy = β / cos β

x = R ln tan (45° + β/2)

y = R arc λ

Eigenschap  a = b = 1/cos β  conform

### 7.8.2 Transversale cilindrische projecties

Meest gekende  transversale Mercatorprojectie, projectie van Gauss-Krüger  ligt aan de basis van de definitie van de UTM-coördinaten

Projectie van Cassini  transversale projectie van de vierkante platkaart (zie afbeelding)

### 7.8.3 Schuine cilindrische projecties

Weinig toepassingen en worden niet vaak gebruikt

## 7.9 Conische projecties

### 7.9.1 Polaire of normale conische projecties

#### 7.9.1.1 Centrale meridiaangetrouwe projectie van Ptolemeus

Centrale polaire tangente kegelprojectie

r = R [tan δ0 – arc(δ0 – δ)]

θ = λ cos δ0

#### 7.9.1.2 equivalente pseudo-conische projectie van Bonne

Parallellen worden lengtegetrouw afgebeeld  parallellen zijn geen rechte lijnen meer  hartvormig  gebruikt voor eerste officiële Belgische topografische kaarten, na WO II vervangen door projectie van Lambert

#### 7.9.1.3 Conische conforme projectie van Lambert

In meerdere landen gebruikt voor de basiskaart, twee varianten  één standaardparallel (tangent) en twee standaardparallellen (secant)

Parallellen  cirkelbogen, meridianen  rechte lijnen  convergeren naar dichtstbijzijnde pool

#### 7.9.1.4 De Belgische Lambert 1950 en 1972

Secante conische conforme projectie

Lambert 50  twee fundamentele parallelcirkels  ϕ1 = 49°50’ en ϕ2 = 51°10’, standaardmediaan  oude sterrenwacht

Om negatieve coördinaten te vermijden  dubbele translatie waarbij oorsprongspunt verschoven werd naar het zuidwesten

Coördinaten punt M

x = 150 000 + ρ sin θ		θ = n λ

y = 5 400 000 - ρ sin θ		ρ, n en K  grondformules conforme kegelprojecties Lambert

Lambert 72  herdefiniëring rechthoekig grid en nieuw fundamenteel punt  koninklijke sterrewacht Ukkel

Belangrijk coördinaatverschil  twee corrigerende parrameters

Rotatieparameter α  gelijk aan hoek θ, hoek tussen de nieuwe standaardmeridiaan λ50 in eht geodetisch net van 1950 met de vroegere centrale meridiaan λ0; 50

α = θ = n. (λ0; 50 – λ50)

Translaties ΔX en ΔY

ΔX = (R72 – R50) sin α

ΔY = (R72 – R50) cos α

Praktisch probleem in GIS  kunstgreep nodig om voorgeprogrameerde functies te gebruiken  virtuele centrale meridiaan

#### 7.9.1.5 De Belgische Lambert 2008

Nieuw cartografisch systeem nodig   plaatsbepaling gebaseerd op GPS-metingen en complexe achtergrond totstandkoming Lambert 72

Conische conforme Lambertprojectie  twee secante parallellen, het fundamenteel punt in Ukkel maar een andere verschuiving van het oorsprongspunt

### 7.9.2 Transversale en schuine conische projecties

Worden niet verder besproken

### 7.9.3 Polyconische projecties

Werd gebruikt voor wereldkaart op schaal 1 : 1 000 000

## 7.10 Globulaire, planisferen en onderbroken voorstellingen

### 7.10.1 Sinusoïdale projectie van Sanson of Flamsteed

Populair vanaf de 16de eeuw, ontwikkeld door Sanson (1600-1667) en Flamsteed (1646-1719)

Pseudo-cilindrische projectie waarbij de meridianen lengtegetrouw zijn weergegeven

### 7.10.2 Equivalente projectie van Mollweide

Mollweide (1772-1825)  ovale projectie waarbij de evenaar tweemaal zo lang is als de centrale meridiaan

### 7.10.3 Projectie van Peters

Equivalente cilindrische projectie, in 1885 door Gall geïntroduceerd, maar de Duitse historicus Arno Peters introduceerde hem opnieuw in de jaren 1970

Parallellen 45° zijn lengtegetrouw voorgesteld  noord-zuiduitrekking, gepromoot door derde wereldbewegingen door zijn oppervlaktegetrouwheid en benadrukking tropische zone

### 7.10.4 Projectie van Robinson

In 1974 door Robinson gepubliceerd en vanaf eind jaren 1980ams standaard aangenomen door de National Geographic Society

### 7.10.5 ‘Minimum error’ projecties

Sinds 1850 onderzoek verricht naar wereldkaartvoorstellingen waarbij de vervormingen minimaal zijn

vb.: projectie van Canters  gebruikt door ngo’s, kunnen niet door de standaard-GIS pakketten worden gebruikt

### 7.10.6 Onderbroken afbeeldingen

Optimaliseren van voorstellingen van continenten  graadonderbrekingen in de maritieme gebieden

In 1925 werkte Goode een aantal voorstellingen uit, in de kwintipelprojectie van Depuydt (1982) had ieder continent een specifieke projectie die op een aangepaste manier aan elkaar werden gezet

## 7.11 Universeel gridsysteem UTM en UPS

UTM  Universal Transverse Mercator, orthogonaal referentiesysteem dat voor landoverschrijdende toepassingen wordt gebruikt, ontwikkeld door NATO en oorspronkelijk militaire toepassing (conform)

UPS  Universal Polar Stereographic

Twee versies  MGRS (Military Grid Reference System) en de civiele versie (UTM en UPS)

### 7.11.1 Principe van de UTM- en MGRS-coördinaten

Men deelt de wereld op in 60 stroken  van 6° breedte, elke strook wordt van zuid naar noord ingedeeld in 20 banden van 8° breedte, België ligt dus grotendeels in zone 31U

MGRS-coördinaten  elke zone wordt verdeeld in vierkanten van 100 x 100 km  laat toe iedere cel door middel van dubbele lettercodes te definiëren, oorsprong wordt naar het westen verschoven om negatieve coördinaten te vermijden

Binnen elke cel wordt verder gewerkt met een cijfercode met als oorsprong de ZWhoek

UTM-coördinaten  ook hier wordt de oorsprong verschoven om negatieve coördinaten in het zuidelijk halfrond te vermijden, op kaarten worden deze coördinaten in opdruk aangebracht

### 7.11.2 Principe van de UPS coördinaten

Hier wordt een normale secante stereografische projectie gebruikt met het centrum in de tegenovergestelde pool, assen  meridiaan 0° - 180° (abscis) en 90° W - 90° E (ordinaat)

Coördinaten oorsprong 2 000 000 m, 2 000 000 m om negatieve waarden te vermijden

MGRS  twee niveaus van opdeling

- West-oost opsplitsing  noordpool Y en Z, zuidpool A en B (afbeeldingen  noordpool)

- Rechthoekig vierkantnet 100 x 100 km (zoals UTM)

## 7.12 Keuze van cartografische afbeelding

Nationale basiskaarten en topografische kaarten  betrokken national mapping agency  in België Nationaal Geografisch Instituut

Ruimere gebieden, niet langen één cartografisch systeem  eigen keuzes

Een van de belangrijkste regels  alles met oppervlaktegevoelig thema  equivalente projectie

Men houd spijtig genoeg vaak geen rekening met deze regel  1973 schetste Arno Peters dit probleem met zijn ‘nieuwe’ Peters-projectie maar voor geografen en cartografen was dit niets nieuws

Ook in kranten, tijdsschriften en tv gaat het soms fout  voor de grafische vormgeving durft men soms de cartografische voorstelling te vervormen, tegen de semiologische regels en de geometrie in

## 7.13 Referentievlakken voor hoogtemetingen on België

Referentievlakken  geoïde (waterpassingen)

Geocentrische plaatsbepaling ahv satelliet  ellipsoïde

overgang tussen de twee is moeilijk  goed beeld nodig van de geoïde voor transformaties of transformaties zonaal vast leggen ahv opgemeten punten

### 7.13.1 Algemene Waterpassing (Nivellement Général NG)

1840 – 1879  algemene waterpassing werd uitgevoerd, oorsprongsvlak  Krijgsdepot, beschreven als Zero D.

Meetpunten niet door bijzondere merktekens aangeduid, in tegenstelling tot latere waterpassingen  bestaande punten werden als meetmunten beschreven  niet-gewaarborgde nauwkeurigheid  net werd enkele jaren later vervangen

### 7.13.2 Nauwkeurige Waterpassing (Nivellement de Précision NP)

Uitgevoerd tussen 1889 en 1892, oorsprongsniveau  middelbare zeepeil in Oostende

Punten werden gematerialiseerd maar slecht onderhouden  na WO II nieuw net nodig

### 7.13.3 Tweede algemene waterpassing (T.A.W.)

Bestaat uit drie netten van 1ste, 2de en 3de orde, oorsprongsniveau  theoretisch Zero D van de NG  in 1948 nog niet voldoende gegevens om het waterpeilingsnet met het zeepeil te verbinden

#### 7.13.3.1 Vastlegging van de T.A.W.

Merkteken van de T.A.W.  N-NGI-W, oudere merktekens  MCI en MGI (Militair Geografisch Instituut), hoogte werd gemeten op het halve bolletje dat zich bevind op het uitspringende deel en staat aangegeven op de arrondissementele indexlijsten die het NGI hebbe uitgegeven

#### 7.13.3.2 Nauwkeurigheid van de T.A.W.

Het hoogteverschil werd tussen 1947 en 1968 tweemaal gemeten, tolerantiegrens  1,5 mm/km, opnieuw gemeten tussen 1981 en 2000

Zeer nauwkeurig  max. fout 0,7 mm/km, absolute nauwkeurigheid elk merkteken  5 cm  onzekerheid is gevolg van systematische en toevallige fouten

### 7.13.4 Andere Belgische altimetrische netten

OW  vergelijkingsvlak van openbare werken  merkteken Kattendijksluis te Antewerpen

Z  nulvlak Z van Bruggen en Wegen

H  reductievlak  het peil van Gemiddeld Laag-LaagWater bij Springtij (GLLWS)  verschilt van plaats tot plaats

LAT  Lowest Astronomical Tide/Laagste Astronomische Getij  reductievlak hydrografische kaarten voor standaardisatie met de buurlanden, ook plaatsgebonden

# 8. Topografie

## 8.1 Inleiding

Topografie  de toegepaste wetenschap om waarnemingen met betrekking tot de planimetrische en altimetrische positie, de vorm, afmetingen en identificatie van objecten, fenomenen of gebieden te verrichten, verwerken en controleren  ook uitzettingen op het terrein en plaatsbepalingen

Soorten metingen

- Horizontale hoeken

- Horizontale afstanden

- Verticale hoeken

- Verticale afstanden

- Schuine afstanden

Hoekmetingen  centesimale stelsel  cirkel wordt verdeeld in 400 gelijke delen = een gon, rechte hoek  100 gon, 1 gon = 100 cgon (centigon) = 1000 mgon (milligon)

Planimetrisch net  x/y coördinaten  verzameling alle punten gekend in planimetrische coördinaten

Altimetrisch net  z coördinaten  verzameling alle punten gekend in altimetrische coördinaten

Beide netten zijn onafhankelijk van elkaar

Altimetrische coördinaat  hoogte van een punt  in België  T.A.W. (zie eind vorig hfst)

Kaarthoek / argument ωPQ  hoek tussen de lijn door punten P en Q en de y-as, wordt in wijzerzin geteld

Cartesisch coördinatensysteem  nodig om de locatie van objecten te bepalen  wordt bepaald door de oorsprong, de richting van de positieve x-as en de maateenheid

Lokale opmeting  meting die geheel op zichzelf staat

Toepassingen topografie

- Opstellen van digitale terreinmodellen

- Opstellen van verticale terreindoorsneden

- Uitzetten van punten, lijnen en krommen, vooral in wegenbouw

- Bepalen van oppervlaktes en volumes op het terrein

## 8.2 Topografische instrumenten

### 8.2.1 Hulpmiddelen

#### 8.2.1.1 Stelschroevenblok

Eerste as  as waarrond de kijker van een topografisch instrument draait  moet verticaal staan

Stelselschroevenblok  onderstel van een topografisch meettoestel  maakt het mogelijk het doosniveau horizontaal te zetten

#### 8.2.1.2 Kijker

Kijker  cilindervormig geheel waarin de lenzen en regelschroeven in zitten, ook een glasplaat met kruisdraad en stadimetrische streepjes

Lenzensysteem  vergroot het beeld van de objecten  bestaat uit het oculair aan het oog en het objectief aan de kant van het objecten de centrale instellens

Vizierlijn  lijn van de kijker naar het object

### 8.2.2 Andere benodigdheden

#### 8.2.2.1 Baak

Baak  dient om de hoogte van de vizierlijn op het punt waar de baak staat, af te lezen

Verschillende soorten

- Baak met rechtopstaande becijfering  voor een rechtopstaand beeld

- Baak met omgekeerde becijfering  voor een omgekeerd beeld

- Schuifbaak

- Plooibaak

- Digitale baak  voor een automatische hoogteregistratie

- Precisiebaak

#### 8.2.2.2 Jalons, jalonstatief, jalonrichter, meetnagels, fenopalen

Jalon  metalen of houten stok van 2m lang, in rood-wit of zwart-geel, onderaan harde centrische punt  worden gebruikt om meetlijnen in het terrein zichtbaar te maken

Jalonrichter  wordt gebruikt om de jalon verticaal in de grond te plaatsen

Jalonstatief  wordt gebruikt om een jalon vast te zetten

Meetnagels  worden gebruikt om meetpunten te materialiseren in harde materialen

Fenopalen  worden gebruikt om meetpunten te materialiseren in de grond

#### 8.2.2.3 Valstok

Valstok  uitschuifbare metalen staaf met een lengtegraduering, dient om de hoekpunt dat in de prismareflector of pentagoonprisma wordt gemeten naar de grond af te loden

#### 8.2.2.4 Pentagoonprisma

Pentagoonprisma  wordt gebruikt om een rechte hoek te meten

Prismakruis  combinatie van twee pentagoonprisma’s, wordt gebruikt om rechte hoeken en lijnen uit te zetten en loodlijnen op rechte lijnen neer te laten

#### 8.2.2.5 Prismareflector

Prismareflector  worden gebruikt voor elektronische afstandsmeting dmv terugkaatsing in de richting van de intredende optische straal

Samengestelde prisma’s  voor zeer grote afstanden

#### 8.2.2.6 Puntmerkteken

Puntmerkteken  wordt gebruikt om een punt te markteken, heeft meestal een papieren of kunststof drager

### 8.2.3 Constructievoorwaarden

1) Topografisch meetinstrument moet gericht worden naar een jalon/baak/prismareflector…  vizierlijn moet worden gematerialiseerd

Vizierlijn  lijn waarlangs gekeken wordt

Optische as  lijn doorheen de middelpunten van het lenzensysteem

Optisch vizier  vizier met kruisdraden  dienen om te richten naar het gemeten punt

2) Waarden moeten met grote nauwkeurigheid kunnen worden afgelezen

Moderne instrumenten  elektronische sensoren, optisch  nonius

Nonius  bestaat uit een hulpschaalverdeling die verschuifbaar is langs de hoofdschaal  aflezen

- Kijken welk streepje hoofdschaal zich bevind juist voor het nulstreepje van de hulpschaal

- Welk streepje van de hulpschaal valt het best samen met een streepje van de hoofdschaal

3) Topografisch toestel moet stabiel worden opgesteld  statief

### 8.2.4 Opstellingsvoorwaarden

1) Het onderstel van de kijker moet horizontaal staan  dmv een fysisch of elektronisch buisniveau

Richtlijn  raaklijn aan het middelpunt van het buisniveau  moet horizontaal geplaatst worden

Buisniveau  een aan de bovenkant uitgeslepen cirkelvormige buis, deels opgevuld met ether/alcoholmengsel en ether/alcoholdamp  luchtbel moet tussen de streepjes staan

Doosniveau  ronde glazen doos met bolvormig oppervlak  gevuld met ether en alcohol  cirkel gegraveerd met ongeveer zelfde afmeting luchtbel  luchtbel moet in cirkel

2) Topografisch instrument moet soms worden gecentreerd boven opstelpunt  door methode van “vrije stationering” steeds minder

Traditioneel schietlood  centrering bepaald door zwaar gewicht

Loodstaaf  uitschuifbare staaf met doosniveau

Optisch lood  lenzensysteem in het stelschroevenblok

Laserlood  rode stip afkomstig van een laser

### 8.2.5 Waterpastoestel

Waterpastoestel  eerste as verticaal, tweede as horizontaal  loodrecht op eerste as  mogelijk vizierlijn in horizontaal vlak te laten bewegen

Automatische en niet-automatische  hang er van af of de vizierlijn al dan niet automatisch horizontaal wordt gezet

Digitale waterpastoestel  hoogte wordt digitaal geregistreerd door gebruik te maken van een digitale of streepjesbaak

### 8.2.6 Theodoliet

Theodoliet  toestel om hoekmetingen uit te voeren  zowel horizontale als verticale hoeken -> kijker kan rond horizontale en verticale as roteren

Elektronische theodoliet  richtingen worden elektronisch afgelezen

### 8.2.7 Totaalstation

Totaalstation  combinatie van een elektronische afstandsmeter, digitale theodoliet, geheugenmodule, gebruikersinterface, microprocessor en specifieke topografische software

Elektronische afstandsmeter  bepaald afstand op basis van elektromagnetische golven

Complexe berekeningen die het totaalstation op het terrein kan uitvoeren

- Gemiddelden van verschillende metingen

- Correctie metingen met prismacte, atmosferische luchtdruk en temperatuur

- Neutraliseren afwijkingen aardkromming en refactie

- Bepaling horizontale en verticale afstandsverschillen vanuit meting van een schuine afstand

- Verwerking 3d puntcoördinaten van een punt P ahv gekend punt Q en afstand QP

- Voorwaartse insnijding  bepaling coördinaten ontoegankelijk punt P door metingen naar P vanuit minimum twee gekende punten

- Bepaling coördinaten punt P door metingen vanuit P nar minimum drie gekende punten

  - Enkel richtingsmetingen  achterwaartse insnijding

  - Combinatie richtings- en afstandsmetingen  vrije stationering

## 8.3 Topografische opmetingen

### 8.3.1 Hoogte- en dieptemeting

Relatieve hoogtemeting  het bepalen van hoogteverschillen tussen twee punten

Absolute hoogtemeting  het bepalen van de hoogte van punten tov een referentievlak

via waterpassing of nivellering

#### 8.3.1.1 Hoogtemetingen

Verticale afstanden  meetband of elektronische afstandmeter

Hoogteverschil tussen twee verschillende locaties

- Barometrische methode  gebruikt afnemende druk van luchtkolom met de hoogte om, na kalibratie op gekend punt, hoogte van andere punten te bepalen

  - Niet nauwkeurig  zelden in topografie, wel door bergbeklimmers, geologen en geomorfologen

- Hydrostatische hoogtemeting  steunt op principe communicerende vaten

  - Slangwaterpas  flexibele buis met op uiteindes een streepjesverdeling  GEEN luchtbellen in slang!

  - Wordt gebruikt op bouwwerven

Traditionelere nivelleringsmethodes, zeer courant in de topografie

- Directe of geometrische nivellering  meest nauwkeurig

  - Meet de hoogteverschillen met behulp van waterpastoestellen

- Indirecte of trigonometrische nivellering

  - Meet de hoogteverschillen door het (schuin)  richten op de baak met een theodoliet en hoogteverschil te berekenen ahv driehoeksmeting

  - Wordt gebruikt voor relatief grote hoogteverschillen

##### 8.3.1.1.1 Directe of geometrische waterpassing

Nodig  waterpastoestel en twee baken

Men kent de hoogte van punt A en wilt de hoogte van punt B kennen  men stelt de waterpas op tussen de twee punten en zet een baak in ieder punt  men leest via het waterpastoestel de hoogtes op de twee baken af en zo kan men dan de hoogte in punt B berekenen

Doorgaande of aaneengeschakelde waterpassing  waterpassing waarbij meerdere opstellingen nodig zijn omdat de punten te ver uit elkaar liggen of het hoogteverschil te hoog is

Slaglengte  afstand tussen twee baakopstellingen  zo lang mogelijk, meestal 100 tot 150 m

Heen- en terugwaterpassing  het traject van de waterpassing in beide richtingen uitvoeren  controle op fouten

Sluitfout  het verschil tussen de heen- en terugwaterpassing

Vereffening  wanneer de sluitfout kleiner is dan de toelaatbare fout worden de resultaten vereffend  de meest waarschijnlijke waarden worden gebruikt

Kringwaterpassing  hoogtes van verschillende punten in een kring meten, waardoor begin- en eindpunt hetzelfde zijn

##### 8.3.1.1.2 Indirecte of trigonometrische hoogtemeting

Nodig  theodoliet en een prisma

De theodoliet wordt boven het gekende punt geplaatst, het prisma boven het punt waarvan de hoogte gezocht wordt (zie afbeelding p. 278)

#### 8.3.1.2 Dieptemeting

Dieptemeting  oceanen, zeeën, rivieren en meren

Draadlodingen  gewicht in lood wordt aan een dunne draad van een schip naar beneden gelaten

Echolodingen  geluidssignalen worden naar de zeebodem gestuurd, de teruggekaatste signalen worden geregistreerd  wordt gebruikt sinds WO II

Multi-beam waarnemingen  geperfectioneerde echoloding  brede waaier van waarnemingen worden verricht langs een centrale lijn

### 8.3.2 Hoekmetingen

Worden bepaald als het verschil van twee richtingen, in de topografie  haast uitsluitend horizontale en verticale hoeken

### 8.3.3 Afstandsmetingen

Rechtstreekse methode  meestal wordt er een meetband tussen twee punten gespannen en de afstand afgelezen  temperatuur en sterkte spanning kunnen zorgen voor lengtevariaties

Stadimetrische afstandsmeting  optische afstandsmethode  bepalen slaglengte bij een doorgaande waterpasmeting, geometrische methode

Elektronische afstandsmeting  op basis van elektromagnetische golven  vroeger steeds prismareflector nodig  nu reflectorloze afstandsmeters die weerkaatsen op verschillende soorten ondergronden, ook handmatige modellen

Afstandsmeting gebeurt door het bestuderen van de defasering tussen het uitgestuurde en gereflecteerde signaal en pulsen van verschillende frequenties uit te zenden

### 8.3.4 Driehoeksmeting

Triangulatie  bedoeld voor metingen in open terrein, opdelen in verschillende driehoeken waarvan alle hoeken worden gemeten, voor schaal  lengte min. 1 zijde moet gekend zijn

Vereffening mogelijk want aangezien alle hoeken gemeten zijn, zijn er overbodige waarnemingen  zorgt voor coherent geheel en een hoge nauwkeurigheid

Grondslag nationaal triangulatienet  primaire triangulatie met zijden van enkele tientallen km, verdicht met driehoeken van tweede en derde orde met lengtes rond de 5 km  worden gebruikt voor lokale opmetingen

Sinds jaren 80 deze methode verdrongen door laderinterferometrie

### 8.3.5 Veelhoeksmeting

Veelhoeksmeting/polygonatie  voor dicht bebouwde of beboste gebieden  maar twee andere punten moeten zichtbaar zijn en kan veel sneller worden uitgevoerd

Men bepaald via een opgemeten traject vanuit twee gekende punten de coördinaten van het eindpunt en de tussenliggende punten

Vaak vervangen door de methode van vrije stationering  geen markering opstelpunten

### 8.3.6 Detailmeting

Relevante punten worden opgemeten vanuit een totaalstation  ook ondergrondse of onzichtbare elementen kunnen worden opgemeten als ze gemarkeerd zijn

Voerstraalmethode/polaire opmeting  richtingen en afstanden worden gemeten

Geen redundantie  geen rechtstreekse controlemogelijkheid

### 8.3.7 Satellietplaatsbepaling

GPS  opgezet door VS, initieel voor militaire doeleinden

Bepalen van een locatie op aarde ahv satellieten  afstanden tussen ontvanger en de satellieten worden gebruikt om positie van de ontvanger te bepalen

Drie segmenten satellietplaatsbepalingsysteem

- Ruimtesegment  min 24 satellieten die in 6 vaste ellipsvormige banen rond de aarde draaien  verwachte en onverwachte verstoringen baan

- Controlestations  volgen continu de banen van de satellieten, elke satelliet altijd in bereik van een controlestation  bepalen gedrag satelliet en klokinstelling

- Gebruikerssegment  iedereen die GPS-apparatuur gebruikt

Satelliet zend signaal uit naar de ontvanger, locatie satelliet is bekend  ontvanger kan afstand tot satelliet berekenen door te kijken met hoeveel vertraging het signaal is toegekomen  lichtsnelheid overal even groot  ontvanger op bol rond satelliet, dan doet met hetzelfde met een tweede en een derde satelliet  de ontvanger bevind zich dan op het snijpunt van de drie bollen rond de drie satellieten

Klokfout  klok ontvanger minder nauwkeurig dan klok satelliet en kunnen niet gesynchroniseerd zijn  vierde satelliet nodig  voor hele systeem  hoe meer satellieten hoe nauwkeuriger

Constellatie  onderlinge positie van de satellieten  invloed op nauwkeurigheid

Differentiële GPS  metingen van positieverschillen tov één of meerdere ingemeten punten  grotere nauwkeurigheid  wordt gebruikt door landmeters

Differentieel netwerk  nauwkeurigheid vergroten door referentieontvangers op locaties met een gekende positie

AGIV (Agentschap Geografisch Informatie Vlaanderen)  FLEPOS netwerk  39 stations opgesteld om via mobiele telefoons de nodige correcties aan te bieden  ook in Brussel en Wallonië maar werken met één meetstation (single reference station) om naar te refereren